|  | INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Redes de Computadoras |
| --- | --- |
| Grupo: 2CM9 | Práctica 01: Análisis de checksum |
|  | Integrantes: - Díaz Medina Jesús Kaimorts. - Esquivel Valdez Alberto. - Vargas Romero Erick Efraín. Profesor: Moreno Cervantes Axel Ernesto Fecha de realización: Fecha de entrega: 12 de septiembre del 2017 |

REDES DE COMPUTADORAS

PRÁCTICA 01: Análisis de Checksum

Introducción

Checksum:

Es una suma de verificación, también conocida como checksum o suma de chequeo que permite la verificación de los datos que se envían a través de las tramas de TCP/IP. Si el 'checksum' que se genera al leer los datos no coincide con el que hay grabado al final, normalmente significa que ha habido un error de lectura. El 'checksum' es rápido de calcular, es transparente a la pérdida de bits (rotación de octetos aparentes de datos) y es efectivo ante los grupos de bits a ceros o a unos.

En ocasiones, los paquetes de datos al moverse de un nodo a otro pueden alterarse, generando errores en la información que transportan. Este tipo de errores deben evitarse para que la información que transporte la red sea confiable. Sin esta confiabilidad las personas (los usuarios) no utilizarían las redes.

Ejemplo de cómo se calcula el checksum.

La idea básica detrás de los esquemas de detección de errores en redes es adicionar información redundante al paquete, de tal forma que permita determinar si un error ha sido introducido mientras se llevaba de un nodo a otro. Un esquema de detección de errores que podemos imaginar es la transmisión completa de dos copias del mismo paquete. Si las dos copias son idénticas cuando lleguen al receptor, es muy probable que la información esté correcta. Si no son iguales, un error fue introducido en una de las copias (o en ambas) y deben ser descartadas. Este esquema de detección de errores es deficiente: se requieren n bits de correción de errores para un mensaje de n bits y además, si por alguna razón, los errores ocurren en el mismo lugar en los dos paquetes, no serán detectados.

Para la realización de la práctica tomamos como referencia el encabezado de IP:

| 1-4 | Versión | IHL | Serv. Def. | Longitud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-8 | ID |  |  | 0 | X | Y | Offset |
| 9-12 | TTL | Protocolo |  | checksum |  |  |  |
| 13-16 | IP origen |  |  |  |  |  |  |
| 17-20 | IP destino |  |  |  |  |  |  |
|  | Opciones |  |  |  |  |  |  |

Los números que se encuentran de lado izquierdo son los bytes que le corresponden a cada parte del encabezado.

Desarrollo

- Descargar e instalar la biblioteca jnetpcap desde:

148.204.58.221/axel/redesnp/sniffer/jnetpcap/

- jnetpcap-1.3.0-1 win 64....zip

- jnetpcap-javadoc-1.3.0....zip

- jnetpcap-src-1.3.0...zip

(Quizá haya que descargar e instalar también la biblioteca winpcap de www.winpcap.com)

*Para la instalación leer el archivo: instalacion_netbeans.pdf

- Descargar y probar el programa Captura.java

- import java.util.ArrayList; - import java.util.Date; - import java.util.List; - import java.io.*; - import org.jnetpcap.Pcap; - import org.jnetpcap.PcapIf; - import org.jnetpcap.packet.PcapPacket; - import org.jnetpcap.packet.PcapPacketHandler; - import org.jnetpcap.PcapBpfProgram; - import org.jnetpcap.protocol.lan.Ethernet; - import org.jnetpcap.protocol.tcpip.*; - import org.jnetpcap.protocol.network.*; - import org.jnetpcap.nio.JBuffer; - import org.jnetpcap.packet.Payload; - import org.jnetpcap.protocol.network.Arp; - import org.jnetpcap.protocol.lan.IEEE802dot2; - import org.jnetpcap.protocol.lan.IEEE802dot3; - public class Captura { - /** - Main startup method - * - @param args - ignored - */ - private static String asString(final byte[] mac) { - final StringBuilder buf = new StringBuilder(); - for (byte b : mac) { - if (buf.length() != 0) { - buf.append(':'); - } - if (b >= 0 && b < 16) { - buf.append('0'); - } - buf.append(Integer.toHexString((b < 0) ? b + 256 : b).toUpperCase()); - } - return buf.toString(); - } - public static void main(String[] args) { - List<PcapIf> alldevs = new ArrayList<PcapIf>(); // Will be filled with NICs - StringBuilder errbuf = new StringBuilder(); // For any error msgs - /*************************************************************************** - First get a list of devices on this system - **************************************************************************/ - int r = Pcap.findAllDevs(alldevs, errbuf); - if (r == Pcap.NOT_OK ¦¦ alldevs.isEmpty()) { - System.err.printf("Can't read list of devices, error is %s", errbuf - .toString()); - return; - } - System.out.println("Network devices found:"); - int i = 0; - try{ - for (PcapIf device : alldevs) { - String description = - (device.getDescription() != null) ? device.getDescription() - : "No description available"; - final byte[] mac = device.getHardwareAddress(); - String dir_mac = (mac==null)?"No tiene direccion MAC":asString(mac); - System.out.printf("#%d: %s [%s] MAC:[%s]\n", i++, device.getName(), description, dir_mac); - }//for - PcapIf device = alldevs.get(0); // We know we have atleast 1 device - System.out - .printf("\nChoosing '%s' on your behalf:\n", - (device.getDescription() != null) ? device.getDescription() - : device.getName()); - /*************************************************************************** - Second we open up the selected device - **************************************************************************/ - /*"snaplen" is short for 'snapshot length', as it refers to the amount of actual data captured from each packet passing through the specified network interface. - 64*1024 = 65536 bytes; campo len en Ethernet(16 bits) tam mÃ¡x de trama */ - int snaplen = 64 * 1024; // Capture all packets, no trucation - int flags = Pcap.MODE_PROMISCUOUS; // capture all packets - int timeout = 10 * 1000; // 10 seconds in millis - Pcap pcap = - Pcap.openLive(device.getName(), snaplen, flags, timeout, errbuf); - if (pcap == null) { - System.err.printf("Error while opening device for capture: " - + errbuf.toString()); - return; - }//if - /********F I L T R O********/ - PcapBpfProgram filter = new PcapBpfProgram(); - String expression =""; // "port 80"; - int optimize = 0; // 1 means true, 0 means false - int netmask = 0; - int r2 = pcap.compile(filter, expression, optimize, netmask); - if (r2 != Pcap.OK) { - System.out.println("Filter error: " + pcap.getErr()); - }//if - pcap.setFilter(filter); - /****************/ - /*************************************************************************** - Third we create a packet handler which will receive packets from the - libpcap loop. - **********************************************************************/ - PcapPacketHandler<String> jpacketHandler = new PcapPacketHandler<String>() { - public void nextPacket(PcapPacket packet, String user) { - System.out.printf("Received packet at %s caplen=%-4d len=%-4d %s\n", - new Date(packet.getCaptureHeader().timestampInMillis()), - packet.getCaptureHeader().caplen(), // Length actually captured - packet.getCaptureHeader().wirelen(), // Original length - user // User supplied object - ); - /******Desencapsulado********/ - for(int i=0;i<packet.size();i++){ - System.out.printf("%02X ",packet.getUByte(i)); - if(i%16==15) - System.out.println(""); - } - System.out.println("\n\nEncabezado: "+ packet.toHexdump()); - } - }; - /*************************************************************************** - Fourth we enter the loop and tell it to capture 10 packets. The loop - method does a mapping of pcap.datalink() DLT value to JProtocol ID, which - is needed by JScanner. The scanner scans the packet buffer and decodes - the headers. The mapping is done automatically, although a variation on - the loop method exists that allows the programmer to sepecify exactly - which protocol ID to use as the data link type for this pcap interface. - **************************************************************************/ - pcap.loop(10, jpacketHandler, "jNetPcap rocks!"); - /*************************************************************************** - Last thing to do is close the pcap handle - **************************************************************************/ - pcap.close(); - }catch(IOException e){e.printStackTrace();} - } - }

Código del programa Captura.java

Prueba del programa Captura.java

- Descargar el archivo Checksum.zip y probar el programa

- package practica_01; - public class Checksum { - /** - * Calculate the Internet Checksum of a buffer (RFC 1071 - http://www.faqs.org/rfcs/rfc1071.html) - * Algorithm is - * 1) apply a 16-bit 1's complement sum over all octets (adjacent 8-bit pairs [A,B], final odd length is [A,0]) - * 2) apply 1's complement to this final sum - * - * Notes: - * 1's complement is bitwise NOT of positive value. - * Ensure that any carry bits are added back to avoid off-by-one errors - * - * - * @param buf The message - * @return The checksum - */ - public static long calculateChecksum(byte[] buf) { - int length = buf.length; - int i = 0; - long sum = 0; - long data; - // Handle all pairs - while (length > 1) { - // Corrected to include @Andy's edits and various comments on Stack Overflow - data = (((buf[i] << 8) & 0xFF00) ¦ ((buf[i + 1]) & 0xFF)); - sum += data; - // 1's complement carry bit correction in 16-bits (detecting sign extension) - if ((sum & 0xFFFF0000) > 0) { - sum = sum & 0xFFFF; - sum += 1; - } - i += 2; - length -= 2; - } - // Handle remaining byte in odd length buffers - if (length > 0) { - // Corrected to include @Andy's edits and various comments on Stack Overflow - sum += (buf[i] << 8 & 0xFF00); - // 1's complement carry bit correction in 16-bits (detecting sign extension) - if ((sum & 0xFFFF0000) > 0) { - sum = sum & 0xFFFF; - sum += 1; - } - } - // Final 1's complement value correction to 16-bits - sum = ~sum; - sum = sum & 0xFFFF; - return sum; - } - public static void main(String[] args){ - byte[] buf = {(byte) 0x45,(byte) 0x00,(byte) 0x00, (byte) 0x3c, (byte) 0x0a, (byte) 0x1c, (byte) 0x40, (byte) 0x00,(byte) 0xff, (byte)0x06, (byte)0x00, (byte) 0x00, (byte)0xa8, (byte)0xb0, (byte) 0x03, (byte) 0x19, (byte) 0xa8, (byte) 0xb0, (byte) 0x03, (byte) 0x6c}; - long resultado = Checksum.calculateChecksum(buf); - System.out.printf("Valos del check: %02X\n",resultado); - }//main - }

Código checksum.java

- Modificar el programa Captura.java para que verifique el campo checksum de IP,TCP/UDP de las tramas capturadas.

UDP

| # Puerto origen | # Puerto destino |
| --- | --- |
| longitud | Checksum |

Comenzamos modificando el código de Captura.java

- package practica_01; - /*@author Home - */ - import java.util.ArrayList; - import java.util.Date; - import java.util.List; - import java.io.*; - import java.nio.BufferUnderflowException; - import java.util.Arrays; - import java.util.jar.Pack200; - import practica_01.*; - import org.jnetpcap.Pcap; - import org.jnetpcap.PcapIf; - import org.jnetpcap.packet.PcapPacket; - import org.jnetpcap.packet.PcapPacketHandler; - import org.jnetpcap.PcapBpfProgram; - import org.jnetpcap.protocol.lan.Ethernet; - import org.jnetpcap.protocol.tcpip.*; - import org.jnetpcap.protocol.network.*; - import org.jnetpcap.nio.JBuffer; - import org.jnetpcap.packet.Payload; - import org.jnetpcap.protocol.network.Arp; - import org.jnetpcap.protocol.lan.IEEE802dot2; - import org.jnetpcap.protocol.lan.IEEE802dot3; - public class Captura { - /** - Main startup method - * - @param args ignored - */ - private static String asString(final byte[] mac) { - final StringBuilder buf = new StringBuilder(); - for (byte b : mac) { - if (buf.length() != 0) { - buf.append(':'); - } - if (b >= 0 && b < 16) { - buf.append('0'); - } - buf.append(Integer.toHexString((b < 0) ? b + 256 : b).toUpperCase()); - } - return buf.toString(); - } - public static void main(String[] args) { - // Checksum trama = new Checksum(); - List<PcapIf> alldevs = new ArrayList<PcapIf>(); // Will be filled with NICs - StringBuilder errbuf = new StringBuilder(); // For any error msgs - /** - ************************************************************************* - First get a list of devices on this system - ************************************************************************ - */ - int r = Pcap.findAllDevs(alldevs, errbuf); - if (r == Pcap.NOT_OK ¦¦ alldevs.isEmpty()) { - System.err.printf("Can't read list of devices, error is %s", errbuf - .toString()); - return; - } - System.out.println("Network devices found:"); - int i = 0; - try { - for (PcapIf device : alldevs) { - String description - = (device.getDescription() != null) ? device.getDescription() - : "No description available"; - final byte[] mac = device.getHardwareAddress(); - String dir_mac = (mac == null) ? "No tiene direccion MAC" : asString(mac); - System.out.printf("#%d: %s [%s] MAC:[%s]\n", i++, device.getName(), description, dir_mac); - }//for - PcapIf device = alldevs.get(1); // We know we have atleast 1 device - System.out - .printf("\nChoosing '%s' on your behalf:\n", - (device.getDescription() != null) ? device.getDescription() - : device.getName()); - /** - ************************************************************************* - Second we open up the selected device - ************************************************************************ - */ - /*"snaplen" is short for 'snapshot length', as it refers to the amount of actual data captured from each packet passing through the specified network interface. - 64*1024 = 65536 bytes; campo len en Ethernet(16 bits) tam mÃ¡x de trama */ - int snaplen = 64 * 1024; // Capture all packets, no trucation - int flags = Pcap.MODE_PROMISCUOUS; // capture all packets - int timeout = 10 * 1000; // 10 seconds in millis - Pcap pcap - = Pcap.openLive(device.getName(), snaplen, flags, timeout, errbuf); - if (pcap == null) { - System.err.printf("Error while opening device for capture: " - + errbuf.toString()); - return; - }//if - /** - ******F I L T R O******* - */ - PcapBpfProgram filter = new PcapBpfProgram(); - String expression = ""; // "port 80"; - int optimize = 0; // 1 means true, 0 means false - int netmask = 0; - int r2 = pcap.compile(filter, expression, optimize, netmask); - if (r2 != Pcap.OK) { - System.out.println("Filter error: " + pcap.getErr()); - }//if - pcap.setFilter(filter); - /** - ************* - */ - /** - ************************************************************************* - Third we create a packet handler which will receive packets from - the libpcap loop. - ******************************************************************** - */ - PcapPacketHandler<String> jpacketHandler = new PcapPacketHandler<String>() { - public void nextPacket(PcapPacket packet, String user) { - System.out.printf("Received packet at %s caplen=%-4d len=%-4d %s\n", - new Date(packet.getCaptureHeader().timestampInMillis()), - packet.getCaptureHeader().caplen(), // Length actually captured - packet.getCaptureHeader().wirelen(), // Original length - user // User supplied object - ); - /** - ****Desencapsulado******* - */ - for (int i = 0; i < packet.size(); i++) { - System.out.printf("%02X ", packet.getUByte(i)); - if (i % 16 == 15) { - System.out.println(""); - } - } - System.out.println("\n\nEncabezado: " + packet.toHexdump()); - /*-------------------------Verificacion de ETHERNET-------------------------*/ - int tipoIP; - //tipoIP = (int) ((packet.getUByte(12)*(Math.pow(2, 8))) + packet.getUByte(13)); - tipoIP = (packet.getUByte(12) << 8 ¦ packet.getUByte(13)); - System.out.printf("IP = %02X \n",(byte)tipoIP); - /*--------------------------------------------------------------------------*/ - /*-------------LONGITUD DEL PAQUETE (PDU DE IP)-----*/ - byte[] longitudTrama = new byte[2]; - longitudTrama[0] = (byte) (packet.getUByte(16)); - longitudTrama[1] = (byte) (packet.getUByte(17)); - /*--------------------------------------------------*/ - /*------------------------CHECKSUM DE LA TRAMA--------------------------*/ - byte[] checksum = {(byte)packet.getUByte(24),(byte)packet.getUByte(25)}; - /*---------------------------------------------------------------------*/ - if (tipoIP == 0x086DD) { //IPV6 - System.out.println("IPV6: No contiene Checksum"); - } else if (tipoIP == 0x0800) { //IPV4 - System.out.println("IPV4"); - /*Capturar bytes del encabezado IP. - Va del byte 14-33, son 20 bytes------------*/ - byte[] IP = new byte[20]; - for (int j = 14,i=0; j < 34;j++) - { - IP[i]=(byte)packet.getUByte(j); - if(j==24 ¦¦ j==25){ //Lugar del Checksum - IP[i] = (byte)0x00; - } - i++; - } - /*Obtener Checksum*/ - long checksumIP = Checksum.calculateChecksum(IP); - System.out.printf("¦-- Valor de Checksum IP: %02X --¦\n",checksumIP); - /*------------------------------*/ - int protocol = (packet.getUByte(23)); - System.out.printf("\tProtocolo: %02X\n",(byte)protocol); - if ((byte)protocol == 0x06) //PROTOCOLO TCP - { - System.out.printf("PRTOCOLO TCP: %02X\n",(byte)protocol); - System.out.println("---PROTOCOLO TCP/IP---"); - /*---------------------IHL: 45---------------------*/ - byte IHL_limpio = (byte) (packet.getUByte(14) & 0x0000000F); - int IHL = (IHL_limpio * 4); //Longitud del encabezado - /*Solamente se requiere la longitud del encabezado: 5 - La otra parte especifica la versión: 4*/ - /*---------------------------------------------*/ - /*---------------------PDU de IP---------------------*/ - int longitud = (int) ((packet.getUByte(16) * (Math.pow(2, 8))) + (packet.getUByte(17))); - /*---------------------------------------------------*/ - /*------------Longitud que irá al Pseudo Encabezado---------*/ - int longitudTotal = longitud - IHL; - /*----------------------------------------------------------*/ - //Reservado para la longitud de encabezado (TCP O UDP) - byte[] pseudoEncabezado = new byte[IHL]; - for (int j = 0; j < 4; j++) { - /*----------------------IP ORIGEN----------------------*/ - pseudoEncabezado[j] = (byte) (packet.getUByte(26 + j)); - /*-----------------------------------------------------*/ - /*---------------------IP DESTINO---------------------*/ - pseudoEncabezado[j + 4] = (byte) (packet.getUByte(30 + j)); - /*----------------------------------------------------*/ - } - pseudoEncabezado[8] = 0x00; - /*-------------------PROTOCOLO (0x06)------------------*/ - pseudoEncabezado[9] = (byte) (packet.getUByte(23)); - /*----------------------------------------------------*/ - /*-------------------LONGITUD-------------------------*/ - pseudoEncabezado[10] = (byte)packet.getUByte(16); - pseudoEncabezado[11] = (byte)(packet.getUByte(17)-IHL); - /*---------------------------------------------------*/ - /*El pseudoEncabezado representa la primer mitad para obtener el Checksum*/ - /*---La segunda mitad es representada por el PDU_Trans---*/ - byte[] PDU_Trans = new byte[longitudTotal]; - for (int k = 34,q=0; k < 34+longitudTotal; k++,q++) - { - PDU_Trans[q]=(byte)packet.getUByte(k); - } - /*------------------------------------------------------*/ - /*-----------UNION de PDU_Trans con pseudoEncabezado----*/ - int length_pseudoE = pseudoEncabezado.length; - int length_PDU_Trans = PDU_Trans.length; - byte[] encabezadoFinal; - encabezadoFinal= new byte[length_pseudoE + length_PDU_Trans]; - System.arraycopy(pseudoEncabezado, 0, encabezadoFinal, 0, length_pseudoE); - System.arraycopy(PDU_Trans, 0, encabezadoFinal, length_pseudoE, length_PDU_Trans); - long checksumTCP = Checksum.calculateChecksum(encabezadoFinal); - System.out.printf("Checksum del TCP: %04X \n",checksumTCP); - /*------------------------------------------------------*/ - }else if ((byte)protocol == 0x11){ //PROTOCOLO UDP - System.out.printf("\tPROTOCOLO UDP: %02X\n",(byte)protocol); - /*---------------------IHL: 45---------------------*/ - byte IHL_limpio = (byte) (packet.getUByte(14) & 0x0000000F); - int IHL = (IHL_limpio * 4); //Longitud del encabezado - /*---------------------------------------------*/ - /*---------------------PDU de IP---------------------*/ - int longitud = (int) ((packet.getUByte(16) * (Math.pow(2, 8))) + (packet.getUByte(17))); - /*---------------------------------------------------*/ - /*------------Longitud que irá al Pseudo Encabezado---------*/ - int longitudTotal = longitud - IHL; - /*----------------------------------------------------------*/ - //Reservado para la longitud de encabezado (TCP O UDP) - byte[] pseudoEncabezado = new byte[IHL]; - for (int j = 0; j < 4; j++) { - /*----------------------IP ORIGEN----------------------*/ - pseudoEncabezado[j] = (byte) (packet.getUByte(26 + j)); - /*-----------------------------------------------------*/ - /*---------------------IP DESTINO---------------------*/ - pseudoEncabezado[j + 4] = (byte) (packet.getUByte(30 + j)); - /*----------------------------------------------------*/ - } - pseudoEncabezado[8] = 0x00; - /*-------------------PROTOCOLO (0x11)------------------*/ - pseudoEncabezado[9] = (byte) (packet.getUByte(23)); - /*----------------------------------------------------*/ - /*-------------------LONGITUD-------------------------*/ - pseudoEncabezado[10] = (byte)packet.getUByte(16); - pseudoEncabezado[11] = (byte)(packet.getUByte(17)-IHL); - /*---------------------------------------------------*/ - /*El pseudoEncabezado representa la primer mitad para obtener el Checksum*/ - /*---La segunda mitad es representada por el PDU_Trans---*/ - byte[] PDU_Trans = new byte[longitudTotal]; - for (int k = 34,q=0; k < 34+longitudTotal; k++,q++) - { - PDU_Trans[q]=(byte)packet.getUByte(k); - } - /*------------------------------------------------------*/ - /*-----------UNION de PDU_Trans con pseudoEncabezado----*/ - int length_pseudoE = pseudoEncabezado.length; - int length_PDU_Trans = PDU_Trans.length; - byte[] encabezadoFinal; - encabezadoFinal= new byte[length_pseudoE + length_PDU_Trans]; - System.arraycopy(pseudoEncabezado, 0, encabezadoFinal, 0, length_pseudoE); - System.arraycopy(PDU_Trans, 0, encabezadoFinal, length_pseudoE, length_PDU_Trans); - long checksumUDP = Checksum.calculateChecksum(encabezadoFinal); - System.out.printf("Checksum del TCP: %04X \n",checksumUDP); - /*------------------------------------------------------*/ - } - } - } - }; - /** - ************************************************************************* - Fourth we enter the loop and tell it to capture 10 packets. The - loop method does a mapping of pcap.datalink() DLT value to - JProtocol ID, which is needed by JScanner. The scanner scans the - packet buffer and decodes the headers. The mapping is done - automatically, although a variation on the loop method exists - that allows the programmer to sepecify exactly which protocol ID - to use as the data link type for this pcap interface. - ************************************************************************ - */ - pcap.loop(10, jpacketHandler, "jNetPcap rocks!"); - /** - ************************************************************************* - Last thing to do is close the pcap handle - ************************************************************************ - */ - pcap.close(); - } catch (IOException e) { - e.printStackTrace(); - } - } - }

Código Captura.java modificado

La modificación consiste en lo siguiente:

- Para la verificación de Ethernet obtuvimos el byte 12 y 13 de la trama y lo guardamos en una variable de tipo entero.

(En el byte 12 hicimos un corrimiento de 8 bits para que el bit de mayor y menor peso estuvieran en la posición correcta).

int tipoIP; tipoIP = (packet.getUByte(12) << 8 ¦ packet.getUByte(13)); System.out.printf("IP = %02X \n",(byte)tipoIP);

- Para la longitud de la trama obtuvimos el byte 16 y 17 y lo guardamos en un arreglo de bytes.

byte[] longitudTrama = new byte[2]; longitudTrama[0] = (byte) (packet.getUByte(16)); longitudTrama[1] = (byte) (packet.getUByte(17));

- Detectamos la posición del checksum, que es el byte 24 y 25 de la trama y lo guardamos en otro arreglo de bytes.

byte[] checksum = {(byte)packet.getUByte(24),(byte)packet.getUByte(25)};

- Posteriormente comparamos la versión de IP para saber si tiene checksum o no, ya que en la versión 6 de IP no contamos con un checksum.

if (tipoIP == 0x086DD) { //IPV6 System.out.println("IPV6: No contiene Checksum"); } else if (tipoIP == 0x0800) { //IPV4 System.out.println("IPV4");

- Luego en otro arreglo almacenamos los bytes correspondientes al encabezado IP que van desde el byte 14 hasta el 23 siendo un total de 20 bytes.

byte[] IP = new byte[20]; for (int j = 14,i=0; j < 34;j++) { IP[i]=(byte)packet.getUByte(j); if(j==24 ¦¦ j==25){ //Lugar del Checksum IP[i] = (byte)0x00; } i++; }

- Para el checksum hacemos referencia al programa Checksum y le enviamos como parámetro el arreglo que contiene la IP

long checksumIP = Checksum.calculateChecksum(IP); System.out.printf("¦-- Valor de Checksum IP: %02X --¦\n",checksumIP);

- Para saber si corresponde al protocolo TCP o UDP consultamos el RFC-768, en el caso de TCP observamos que es el 06 así que lo comparamos con el byte 23.

if ((byte)protocol == 0x06) //PROTOCOLO TCP { System.out.printf("PRTOCOLO TCP: %02X\n",(byte)protocol); System.out.println("---PROTOCOLO TCP/IP---");

También de ahí pudimos detectar el resto de bytes que pertenecen a:

  - IHL

byte IHL_limpio = (byte) (packet.getUByte(14) & 0x0000000F); int IHL = (IHL_limpio * 4); //Longitud del encabezado

  - PDU de IP

int longitud = (int) ((packet.getUByte(16) * (Math.pow(2, 8))) + (packet.getUByte(17)));

Cabe mencionar que aquí también hicimos el corrimiento de 8 bits para el byte 16.

  - IP origen e IP destino

for (int j = 0; j < 4; j++) { /*----------------------IP ORIGEN----------------------*/ pseudoEncabezado[j] = (byte) (packet.getUByte(26 + j)); /*---------------------IP DESTINO---------------------*/ pseudoEncabezado[j + 4] = (byte) (packet.getUByte(30 + j)); } pseudoEncabezado[8] = 0x00;

Para ello, antes declaramos un arreglo de bytes con el tamaño del IHL

  - Protocolo

pseudoEncabezado[9] = (byte) (packet.getUByte(23));

  - Longitud

pseudoEncabezado[10] = (byte)packet.getUByte(16); pseudoEncabezado[11] = (byte)(packet.getUByte(17)-IHL);

Obtenemos el PDU de transporte y lo almacenamos en un arreglo de bytes para posteriormente unirlo con el pseudoencabezado:

byte[] PDU_Trans = new byte[longitudTotal]; for (int k = 34,q=0; k < 34+longitudTotal; k++,q++) { PDU_Trans[q]=(byte)packet.getUByte(k); }

Obtención del PDU de transporte

int length_pseudoE = pseudoEncabezado.length; int length_PDU_Trans = PDU_Trans.length; byte[] encabezadoFinal; encabezadoFinal= new byte[length_pseudoE + length_PDU_Trans]; System.arraycopy(pseudoEncabezado, 0, encabezadoFinal, 0, length_pseudoE); System.arraycopy(PDU_Trans, 0, encabezadoFinal, length_pseudoE, length_PDU_Trans); long checksumTCP = Checksum.calculateChecksum(encabezadoFinal); System.out.printf("Checksum del TCP: %04X \n",checksumTCP);

Unión del PDU de transporte con el pseudoencabezado

En el caso de UDP observamos que es el 11 así que lo comparamos con el byte 23 y de la misma forma que con el TCP obtenemos el IHL, PDU, longitud del pseudoencabezado, IP origen, IP destino y el PDU de transporte lo concatenamos con el pseudoencabezado:

int length_pseudoE = pseudoEncabezado.length; int length_PDU_Trans = PDU_Trans.length; byte[] encabezadoFinal; encabezadoFinal= new byte[length_pseudoE + length_PDU_Trans]; System.arraycopy(pseudoEncabezado, 0, encabezadoFinal, 0, length_pseudoE); System.arraycopy(PDU_Trans, 0, encabezadoFinal, length_pseudoE, length_PDU_Trans); long checksumUDP = Checksum.calculateChecksum(encabezadoFinal); System.out.printf("Checksum del TCP: %04X \n",checksumUDP);

Pruebas de funcionamiento

A continuación se muestran las capturas de pantalla del funcionamiento del programa Captura.java con las modificaciones mencionadas anteriormente, se muestra la trama, el encabezado, la versión de IP y si es el caso el checksum y protocolo,  así como la verificación del checksum.

Conclusiones personales

- Díaz Medina Jesús Kaimorts:

- Esquivel Valdez Alberto:

Mediante la realización de esta práctica pude observar el funcionamiento y utilidad del cálculo del checksum, para lo cual creamos un pseudoencabezado con ciertos datos de la trama como el IHL, IP origen, IP destino, PDU, longitud y PDU de transporte, permitiéndonos ver a detalle cómo se compone la trama y verificando que el checksum sea correcto para esa trama, ya que en casos pueden llegar tramas con errores y de esta forma podemos detectar esas tramas erróneas.

- Vargas Romero Erick Efraín:

En esta práctica de ha verificado el funcionamiento del checksum visto en clase previamente. Primeramente creando un pseudoencabezado

Bibliografía

- J. Postel , “User Datagram Protocol” RFC 768. Agosto 1980. Disponible en línea en: https://www.rfc-editor.org/pdfrfc/rfc768.txt.pdf

- “Algoritmo de checksum de Internet”. Disponible en línea en: http://www.arcesio.net/checksum/checksuminternet.html

- R. Braden, “Computing the Internet Checksum”. Laboratorios BBN. Septiembre 1988. Disponible en línea en: https://tools.ietf.org/pdf/rfc1071.pdf